ОПИС ПРОЈЕКТА

"РЕКОНСТРУКЦИЈА ПАРТЕРНОГ УРЕЂЕЊА СА ПРАТЕЋИМ ИНСТАЛАЦИЈАМА И ИЗГРАДЊА ДЕЧИЈИХ ИГРАЛИШТА НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА ОПШТИНЕ СЕЧАЊ"

Пројекат „Пројекат развоја локалне инфраструктуре и институционалног јачања локалних самоуправa (P174251)“ (LIID) који се финансира из средстава МЕЂУНАРОДНЕ БАНКЕ ЗА ОБНОВУ И РАЗВОЈ (IBRD) и ФРАНЦУСКЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА РАЗВОЈ (АФД), а који спроводи Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (МГСИ), директно ће користити грађанима, односно локалним самоуправама у Србији. Циљ Пројекта јесте унапређење капацитета локалних самоуправа (ЈЛС) да управљају одрживом инфраструктуром и повећају доступност економским и друштвеним могућностима на климатски свестан начин.

ЈЛС инвестициони пројекат чине следећа десет (10) појединачна подпројекта:

1.Реконструкција партерног уређења са пратећим инсталацијама и изградња дечијег игралишта у насељеном месту Неузина на КП 7 КО Неузина“

2.Реконструкција партерног уређења са пратећим инсталацијама у насељеном месту Јарковац на КП 547 и 548 и деловима КП 545 и 546 КО Јарковац“

3.Реконструкција партерног уређења са пратећим инсталацијама и изградња дечијег игралишта у насељеном месту Шурјан на КП 249/1 КО Шурјан“

4.Реконструкција партерног уређења са пратећим инсталацијама и изградња дечијег игралишта у насељеном месту Банатска Дубица на КП 1 КО Банатска Дубица“

5.Реконструкција партерног уређења са пратећим инсталацијама и изградња дечијег игралишта у насељеном месту Сутјеска на КП 840 и 841 КО Сутјеска“

6.Реконструкција партерног уређења са пратећим инсталацијама у насељеном месту Крајишник на КП 250 КО Крајишник“

7.Реконструкција партерног уређења са пратећим инсталацијама у насељеном месту Бока на КП 877, 876, 875/5, 875/8 и 875/9 КО Бока“

8.Реконструкција партерног уређења са пратећим инсталацијама и изградња дечијег игралишта у насељеном месту Конак на КП 1 КО Конак“

9.Реконструкција партерног уређења са пратећим инсталацијама у насељеном месту Сечањ на КП 377/1 и 377/3 КО Сечањ“

10.Реконструкција партерног уређења са пратећим инсталацијама и изградња игралишта у насељеном месту Јаша Томић на КП 1249/1 и 1250/1 КО Јаша Томић“

Општина Сечањ је једна од општина у Републици Србији и налази се у Аутономној покрајини Војводини, у Средњобанатском округу. Простире се на површини од око 523 km² и има приближно 12.000 становника. Административно подручје општине обухвата 11 насељених места: Бока, Банатска Дубица, Бусење, Јарковац, Јаша Томић, Конак, Крајишник, Неузина, Сечањ, Сутјеска и Шурјан. Подручје општине карактерише равничарски рељеф типичан за банатску равницу, са претежно пољопривредним земљиштем и развијеном мрежом водотокова и канала. Насеља су углавном мањег обима и просторно дисперзно распоређена, што условљава потребу за континуираним улагањем у локалну инфраструктуру и уређење јавних простора који имају значајну улогу у свакодневном животу локалног становништва. Унапређење јавних површина, њихове функционалности, приступачности и безбедности представља важан елемент унапређења квалитета живота становништва, посебно у мањим насељеним местима. У том контексту, општина Сечањ је припремила ЈЛС инвестициони пројекат усмерен на унапређење локалне инфраструктуре и јавних простора кроз реконструкцију и уређење површина јавне намене. ЈЛС инвестициони пројекат обухвата више појединачних подпројеката који се реализују у различитим насељеним местима општине, а који подразумевају реконструкцију партерног уређења са пратећим инсталацијама, као и изградњу и унапређење простора намењених боравку и рекреацији становништва, укључујући дечија игралишта. Реализација ових интервенција има за циљ побољшање функционалности, безбедности и доступности јавних површина, као и стварање квалитетнијег и уређенијег јавног простора за становнике локалних заједница. Збирни приказ појединачних подпројеката дат је у наставку.

Овим ЈЛС пројектом предвиђена је реконструкција и унапређење површина јавне намене у вишенасељених места општине Сечањ, кроз реконструкцију партерног уређења са пратећим инсталацијама, изградњу и унапређење дечијих игралишта и спортских терена, као и уређење зелених

површина и постављање пратећег урбаног мобилијара. Интервенције су усмерене на унапређењефункционалности, безбедности и приступачности јавних простора, као и на побољшање услова за боравак, рекреацију и друштвене активности становништва, посебно деце и младих.

Сви наведени подпројекти спадају у: Сектор  Јавни простори и озелењавање, Повећање зелених површина, озелењавање улица и јавних површина, садња нових шумовитих зелених површина или дрвореда, интеграција са околним екосистемом и Реновирање или постављање новог уличног мобилијара, канти и контејнера за сакупљање отпада итд.

Применом одговарајућих техничких решења предвиђена је реконструкција партерног уређења са пратећим инсталацијама, изградња и реконструкција дечијих игралишта и спортских терена, као и уређење пратећих пешачких површина и урбаног мобилијара, чиме се обезбеђује функционалан, безбедан и естетски уређен јавни простор доступан свим корисницима, укључујући лица са смањеном покретљивошћу.

Поред унапређења простора намењених боравку, рекреацији и дружењу становништва, пројекти доприносе очувању и унапређењу зелених површина, кроз задржавање постојећег зеленила и планирану садњу новог дрвећа и жбуња, чиме се наглашава „зелени“ аспект уређења јавних простора и унапређује квалитет животне средине.

Потпројекат 1: „Дечије игралиште у насељеном месту Неузина на КП 7 КО Неузина“

У оквиру уређења ове површине планирана је изградња дечијег игралишта на тартан подлози површине 112 m², са уградњом дечијег мобилијара (љуљашка, њихалица, едукативни панели, клацкалица и кућица за децу). Пројектом је предвиђена замена постојећег система осветљења и постављање нових светиљки. - Зелене површине: ~3.952,62 m²; чини их травни покривач у добром стању и витално четинарско и листопадно дрвеће и жбуње. Планира се уклањање 4 стабла и садња 3 лићара и 20 садница зимзелених жбунастих врста.

- Систем заливања: кап по кап

У близини реализације потпројекта се налази:

- Центар насеља

- Основна школа „Браћа Стефановић“

Сажет опис ЈЛС потпројекта

Пројекат обухвата реконструкцију партерног уређења у оквиру комплекса Основне школе „Браћа

Стефановић“ у Неузини, изградњу дечијег игралишта са савременим мобилијаром, уређење зелених површина и унапређење пратеће инфраструктуре (осветљење и систем за наводњавање).

Постојеће стање

Предметна локација налази се у оквиру комплекса Основне школе „Браћа Стефановић“ у насељеном месту Неузина, на КП 7 КО Неузина. Парцела површине 5.967 m² налази се у близини центра насеља и има приступ јавној саобраћајници. На парцели се налази објекат школе до кога воде бетонске приступне стазе у лошем стању, као и постојећи кошаркашки терен са чесмом у функцији. Већи део парцеле чине зелене површине са травним покривачем, четинарским и листопадним дрвећем и жбуњем. На травњаку испред школе налазе се дотрајале и небезбедне справе за игру деце, док је од осталог урбаног мобилијара присутан ограничен број канти за отпад.

Пројектно решење

Пројектом је предвиђена реконструкција партерног уређења и изградња новог дечијег игралишта са тартан подлогом површине око 112 m² и постављањем дечијег мобилијара (љуљашке, њихалице, клацкалице, едукативних панела и кућице за децу).

Планирано је задржавање већег дела постојећег зеленила, уз уклањање мањег броја стабала на

позицији игралишта. Пројектом су предвиђени и радови на уређењу зелених површина, постављање система за наводњавање „кап по кап“, као и унапређење јавног осветљења заменом постојећих и постављањем нових светиљки.

У циљу повећања безбедности саобраћаја у зони школе предвиђено је постављање одговарајуће

вертикалне и хоризонталне саобраћајне сигнализације, укључујући обележавање пешачких прелаза и испис „ШКОЛА“ на коловозу.

Потпројекат 2: „Партерно уређење са пратећим инсталацијама у насељеном месту Јарковац на КП 547 и 548 и деловима КП 545 и 546 КО Јарковац“

У оквиру уређења ове површине планира се реконструкција кошаркашког терена са спортском облогом као застором површине 405 m², изградња терена за рукомет са спортском облогом као застором површине 760 m². Од пратеће опреме планира се постављање клупа (4 ком), канти за смеће (6 ком), два коша и два гола. Пројектом је предвиђена замена постојећег осветљења и постављање новог. Зелене површине: ~4.606 m²; чини их травни покривач у добром стању и витално четинарско и листопадно дрвеће и жбуње.

Планира се садња 1 лићара, 16 туја и 21 садница зимзелених жбунастих врста. Систем заливања: кап по кап.

У близини реализације потпројекта се налази:

- Центар насеља – Трг Станислава

- Основна школа „Вељко Ђуричин“

- Црква

Сажет опис ЈЛС подпројекта

Пројекат обухвата реконструкцију и уређење спортских терена у дворишту Основне школе „Вељко Ђуричин“ у Јарковцу, са изградњом новог рукометног терена, реконструкцијом кошаркашког терена, уређењем зелених површина и унапређењем пратеће инфраструктуре (осветљење, мобилијар и систем за наводњавање).

Постојеће стање

Предметна локација налази се у дворишту Основне школе „Вељко Ђуричин“ у центру насеља Јарковац, на КП 547, 548 и деловима КП 545 и 546 КО Јарковац. Парцеле укупне површине 7.057 m² имају приступ јавној саобраћајници и користе се као школско и јавно двориште. У оквиру простора налази се објекат школе, постојећи кошаркашки терен и рукометни терен са трибинама у лошем стању, као и летњиковац и чесма у функцији. Зелене површине заузимају значајан део парцеле и чине их травни покривач, четинарско и листопадно дрвеће и жбуње у добром стању. Од урбаног мобилијара присутне су клупе и канте за отпад.

Пројектно решење

Пројектом је предвиђена реконструкција кошаркашког терена и изградња новог рукометног терена са спортском подлогом, као и постављање нове спортске опреме (кошеви, голови). Планирано је уређење простора постављањем урбаног мобилијара (клупе, канте, трибине и инфо табла), санација асфалтне подлоге и уградња монтажно-демонтажне спортске подлоге.

Пројектом је предвиђено и унапређење зелених површина садњом новог дрвећа и жбуња, уградња система за аутоматско наводњавање „кап по кап“, као и реконструкција осветљења постављањем нових рефлектора на постојеће стубове. Такође је предвиђено унапређење саобраћајне сигнализације у зони школе у циљу повећања безбедности ученика.

Потпројекат 3: „Дечије игралиште у насељеном месту Шурјан на КП 249/1 КО Шурјан“

У оквиру уређења ове површине планирана је изградња дечијег игралишта на тартан подлози површине 112 m², са уградњом дечијег мобилијара (љуљашка, њихалица, едукативни панели, клацкалица и кућица за децу). Пројектом је предвиђено замена осветљење и постављање нових светиљки.

- Зелене површине: ~756,25 m²; чини их травни покривач у добром стању и витално четинарско и листопадно дрвеће и жбуње. Планира се садња 4 висока лишћара.

Систем заливања: кап по кап

У близини реализације потпројекта се налази:

- Центар насеља

- Основна школа

Сажет опис ЈЛС подпројекта

Пројекат обухвата изградњу дечијег игралишта у комплексу основне школе у насељеном месту Шурјан, са постављањем дечијег мобилијара, уређењем зелених површина и унапређењем пратеће инфраструктуре (осветљење, систем за наводњавање и саобраћајна сигнализација у зони школе).

Постојеће стање

Предметна локација налази се у оквиру комплекса основне школе у насељеном месту Шурјан, на КП 249/1 КО Шурјан. Парцела површине 2.767,37 m² налази се у близини центра насеља и има приступ јавној саобраћајници. На парцели се налази објекат школе до кога воде бетонске приступне стазе, као и асфалтирани спортски терен са кошевима и головима. Поред терена налазе се постојеће справе за игру деце које су у лошем стању и небезбедне за коришћење. Зелене површине обухватају травни покривач и витално четинарско и листопадно дрвеће, док су од урбаног мобилијара присутне клупе и канте за отпад. Постојећа стабла су задржана и уклопљена у пројектовано решење.

Пројектно решење

Пројектом је предвиђена изградња дечијег игралишта на тартан подлози површине око 112 m², са уградњом дечијег мобилијара који обухвата љуљашке, њихалице, едукативне панеле и мултифункционални комплекс са тобоганом и пењалицом. Планирани радови обухватају припрему терена, израду тампон слоја, армирано-бетонске подлоге и постављање заштитне тартан подлоге у складу са важећим стандардима. Пројектом је предвиђено унапређење зелених површина и задржавање постојећег дрвећа, уградња система за наводњавање „кап по кап“, као и постављање новог система јавног осветљења. Такође је планирано постављање одговарајуће вертикалне саобраћајне сигнализације у зони школе ради повећања безбедности саобраћаја.

Потпројекат 4: „Дечије игралиште у насељеном месту Банатска Дубица на КП 1 КО  Банатска Дубица“

У оквиру уређења ове површине планирана је изградња дечијег игралишта на тартан подлози површине 112 m², са уградњом дечијег мобилијара (љуљашка, њихалица, едукативни панели, клацкалица и кућица за децу). Пројектом је предвиђена замена постојећег система осветљења и постављање нових светиљки. Зелене површине: ~694 m²; чини их травни покривач у добром стању и витално четинарско и листопадно дрвеће и жбуње. Сва стабла се задржавају и уклапају у пројектовано решење. Планира се садња 3 средњевисока лишћара и 12 туја.

Систем заливања: кап по кап

У близини реализације потпројекта се налази:

- Центар насеља

- Основна школа“ Вељко Ђуричин“

- Зграда ЈЛС

Сажет опис ЈЛС подпројекта

Пројекат обухвата реконструкцију партерног уређења у оквиру дворишта објекта јединице локалне самоуправе у насељеном месту Банатска Дубица, изградњу дечијег игралишта са тартан подлогом и савременим мобилијаром, уређење зелених површина и унапређење пратеће инфраструктуре (осветљење и наводњавање).

Постојеће стање

Предметна локација налази се на КП 1 КО Банатска Дубица, у непосредној близини центра насеља, у дворишту објекта јединице локалне самоуправе које је функционално повезано са школским двориштем. Парцела је правилног облика површине око 1039 m² и има приступ јавној саобраћајници. У непосредној близини налази се спортски терен са кошевима и головима, као и чесма у функцији. Зелене површине обухватају травни покривач и витално четинарско и листопадно дрвеће и жбуње, док су од урбаног мобилијара присутне клупе и канте за отпад. Постојеће зеленило се задржава и уклапа у пројектовано решење.

Пројектно решење

Пројектом је предвиђена изградња дечијег игралишта на тартан подлози површине око 112 m² са постављањем дечијег мобилијара (љуљашке, њихалице, едукативни панели, клацкалица и комплекс са тобоганом и пењалицом). Радови обухватају припрему терена, уградњу тампон слоја, израду бетонске подлоге и постављање тартан завршне површине у складу са важећим стандардима. Пројектом је предвиђено унапређење зелених површина и задржавање постојећег дрвећа, уградња система за наводњавање „кап по кап“, и планирано је унапређење система јавног осветљења постављањем нових стубова и LED светиљки за осветљење спортског терена и игралишта, уз задржавање постојећег прикључка за напајање.

Потпројекат 5: „Дечије игралиште у насељеном месту Сутјеска на КП 840 и 841 КО  Сутјеска“

У оквиру уређења ове површине планирана је изградња дечијег игралишта на тартан подлози површине 144,54 m², са уградњом дечијег мобилијара (љуљашка, њихалица, едукативни панели, клацкалица и кућица за децу), и терена на мултифункционалној подлози површине 371 m². Пројектом је предвиђено осветљење игралишта. Зелене површине: Парцела је правиног облика ~2326,89 m²; и чини је само травни покривач. Планира се садња 12 средњевисоких четинара и 18 средњевисоких лишћараа и 28 садница зимзелених жбунастих врста и 10 садница четинарског жбуња.

Систем заливања: кап по кап

Сажет опис ЈЛС под-пројекта

Пројекат обухвата реконструкцију партерног уређења јавне површине у насељеном месту Сутјеска, изградњу дечијег игралишта са тартан подлогом и мултифункционалног спортског терена, уређење зелених површина са садњом новог дрвећа и жбуња, постављање система за наводњавање и изградњу спољашњег осветљења.

Постојеће стање

Предметна локација налази се на катастарским парцелама КП 840 и 841 КО Сутјеска, у близини центра насеља, са приступом јавној саобраћајници. Укупна површина обухваћена пројектом износи 2326,89 m². На парцелама се не налазе објекти, већ искључиво неуређене зелене површине са травним покривачем. Постојећа вегетација је веома ограничена и чини је само травњак, без дрвећа и жбуња.

Пројектно решење

Пројектом је предвиђена изградња дечијег игралишта на тартан подлози површине 144,54m² са постављањем дечијег мобилијара (љуљашка, њихалица, едукативни панели, клацкалица и кућица за децу), као и мултифункционалног спортског терена на монтажној подлози површине 371 m².

Планирано је уређење зелених површина уз садњу новог зеленила (12 средњевисоких четинара, 18 средњевисоких лишћара, 28 садница зимзелених жбунастих врста и 10 садница четинарског жбуња), као и постављање система за наводњавање „кап по кап“.

Пројектом је предвиђено и осветљење игралишта постављањем нових стубова са LED светиљкама, као и унапређење безбедности саобраћаја обележавањем приступа јавним површинама одговарајућом саобраћајном сигнализацијом и обновом хоризонталних ознака.

Потпројекат 6: „Партерно уређење у насељеном месту Крајишник на КП 250 КО Крајишник“

У оквиру уређења ове површине планирана је реконструкција спортских терена постављањем мултифункционалне спортске подлоге укупне површине 1532 m². Пројектом је предвиђено постављање новог система осветљења. Зелене површине: ~1.981,16 m²; чини их травни покривач у добром стању и витално четинарско и листопадно дрвеће и жбуње. Планира се сечење 1 стабла и садња 5 средњевисоких четинара и 2 лићара.

Систем заливања: кап по кап

Пројектом је предвиђено задржавање постојеће сигнализације у зони школе, постављање недостајућег знака за најаву зоне школе и обнова хоризонталне сигнализације.

У близини реализације потпројекта се налази:

- Центар насеља

- Основна школа „Славко Родић“

Сажет опис ЈЛС под-пројекта

Пројекат обухвата реконструкцију партерног уређења у дворишту основне школе „Славко Родић“ у насељеном месту Крајишник, реконструкцију спортских терена са мултифункционалном подлогом, санацију трибина, унапређење зелених површина и изградњу новог система спољашњег осветљења и наводњавања.

Постојеће стање

Предметна локација налази се у дворишту основне школе „Славко Родић“ на КП 250 КО Крајишник, у центру насеља и са приступом јавној саобраћајници. Парцела је правилног облика површине око 5.980 m².

На парцели се налази школски објекат са бетонским приступним стазама у лошем стању, као и постојеће игралиште за мале спортове са трибинама и чесмом. Зелене површине заузимају око 1.981,16 m² и чине их травни покривач у добром стању, као и витално четинарско и листопадно дрвеће и жбуње. Од мобилијара присутне су клупе и канте

Пројектно решење

Пројектом је предвиђена реконструкција и унапређење постојећих спортских терена постављањем мултифункционалне спортске подлоге, и то:

- терен за рукомет – 903 m²,

- терен за кошарку – 420 m²,

- терен за одбојку – 209 m².

Планирана је и санација постојећих трибина са постављањем нових седишта и уградња пратеће

спортске опреме У оквиру уређења зелених површина предвиђено је орезивање постојећих стабала и садња 5 средњевисоких четинара и 2 лишћара, као и уградња система за наводњавање „кап по кап“.

Пројектом је предвиђена и замена постојећег система осветљења, постављањем нових стубова са LED рефлекторима за осветљење спортских терена.

Потпројекат 7: „Партерно уређење у насељеном месту Бока на КП 877, 876, 875/5,  875/8 и 875/9 КО Бока“

У оквиру уређења ове површине планирана је реконструкција спортских терена постављањем мултифункционалне спортске подлоге укупне површине 1482 m², асфлатни прилаз трибинама 54,28 m², асфалтни улаз на парцелу 235,5 m², и асфалтно игралиште за одбојку 46,96 m²,. Пројектом је предвиђено постављање новог система осветљења. Зелене површине: ~2.172 m²; чини их травни покривач у добром стању и витално четинарско и листопадно дрвеће. Планира се сечење 9 стабла и садња 3 средњевисока лићара, 5 стабала четинарског дрвећа, 10 садница зимзелених жбунастих врста и 5 садница четинарског жбуња.

Систем заливања: кап по кап

У близини реализације потпројекта се налази:

- Центар насеља

- Основна школа „Жарко Зрењанин“

Сажет опис ЈЛС под-пројекта

Пројекат обухвата реконструкцију партерног уређења и спортских терена у дворишту основне школе  „Жарко Зрењанин“ у насељеном месту Бока, изградњу терена са мултифункционалном спортском подлогом, уређење зелених површина са садњом новог зеленила, постављање система за наводњавање и изградњу новог система спољашњег осветљења.

Постојеће стање

Предметна локација налази се у дворишту основне школе „Жарко Зрењанин“ на КП 877, 876, 875/5, 875/8 и 875/9 КО Бока. Парцеле су правилног облика укупне површине око 4.606 m² и налазе се у центру насеља са приступом јавној саобраћајници. На локацији се налази школски објекат са бетонским приступним стазама, као и постојећи спортски терени са трибинама и чесмом. Зелене површине заузимају око 2.172 m² и чине их травни покривач и витално четинарско и листопадно дрвеће. Постојећа стабла се задржавају и уклапају у пројектовано решење.

На теренима постоје стубови са расветом висине око 5 m, који не обезбеђују довољан ниво осветљења.

Пројектно решење

Пројектом је предвиђена реконструкција спортских терена са постављањем мултифункционалне спортске подлоге, и то:

- кошаркашки терен – 432 m²,

- рукометни терен – 840 m²,

- терен за одбојку – 210 m².

Планирана је санација постојећих асфалтних површина, израда приступних стаза и платоа, као и уградња спортске опреме (кошаркашке конструкције, рукометни голови, конструкција за одбојку) и урбаног мобилијара. У оквиру уређења зелених површина планирана је садња новог зеленила, и то 3 средњевисока лишћара, 5 четинара, 10 зимзелених жбунастих врста и 5 четинарских жбуњева, као и постављање система за наводњавање „кап по кап“. Постојећи систем расвете се у потпуности замењује новим, постављањем 9 металних стубова висине 8 m са укупно 30 LED рефлектора за осветљење спортских терена.

Потпројекат 8: „Партерно уређење и дечије игралиште у насељеном месту месту Конак на КП 1 КО Конак“

У оквиру уређења ове површине планирана је изградња дечијег игралишта на тартан подлози површине 154 m², са уградњом дечијег мобилијара (љуљашка, њихалица, едукативни панели, клацкалица и кућица за децу). Такође се предвиђа израда прилазних стаза од бетона 170 m². Пројектом је предвиђена изградња осветљења на 5 стубова расвете.

Зелене површине: ~2.603 m²; чини их травни покривач у добром стању и витално четинарско жбуње и листопадно дрвеће. Сва стабла су задржана и планира се садња 4 лишћара, 2 четинара и 21 зимзеленог жбуња.

Систем заливања: кап по кап

У близини реализације потпројекта се налази:

- центар насеља

- Дом културе

Сажет опис ЈЛС под-пројекта

Пројекат обухвата реконструкцију партерног уређења јавне површине у оквиру комплекса Дома културе у насељеном месту Конак, изградњу дечијег игралишта на тартан подлози, уређење  зелених површина са садњом новог зеленила, постављање система за наводњавање, изградњу осветљења игралишта и унапређење саобраћајне сигнализације у зони локације.

Постојеће стање

Предметна локација налази се на КП 1 КО Конак, у центру насеља, у оквиру парцеле на којој се налази објекат Дома културе. Парцела је правилног облика површине око 3.422 m² и има приступ јавној саобраћајници. Централни део парцеле заузима слободна зелена површина, док се до објекта воде бетонске приступне стазе. Зелене површине заузимају око 2.603 m² и чине их травни покривач, витално четинарско жбуње и листопадно дрвеће. Од урбаног мобилијара присутне су канте. Постојећа стабла се задржавају и уклапају у пројектовано решење.

Пројектно решење

Пројектом је предвиђена изградња дечијег игралишта на тартан подлози, са израдом приступних стаза и платоа. Планирано је уређење зелених површина уз садњу 4 лишћара, 2 четинара и 21 зимзеленог жбуња, као и постављање система за наводњавање „кап по кап“.

Игралште ће бити осветљено постављањем пет стубова јавне расвете висине 5 m са LED светиљкама.

Пројектом је предвиђено и унапређење саобраћајне сигнализације, укључујући замену постојеће вертикалне сигнализације, постављање знакова за упозорење на присуство деце и пешачке прелазе, као и обележавање нових хоризонталних ознака у зони игралишта.

Потпројекат 9: „Партерно уређење у насељеном месту Сечањ на КП 377/1 и 377/3 КО Сечањ“

Пројектом је предвиђена изградња спортског игралишта за рукомет површине 861 m² са  мултифункционалном спортском подлогом од монтажних ПП плоча. Планирана је санација постојећих трибина постављањем нових седишта (210 ком), као и репарација и фарбање ограде уз спортски терен. Постојећи систем расвете се задржава, уз замену рефлектора на четири постојећа стуба и постављање укупно 16 нових LED рефлектора, као и антикорозивну заштиту и фарбање стубова.

Зелене површине: ~109,62 m²; чини их травни покривач у добром стању и витално четинарско и жбуње. Планира се попуна постојећег зеленила са 18 садница зимзелених жбунастих врста и 19 садница четинарског жбуња.

Систем заливања: подземним путем

У близини реализације потпројекта се налази:

- Центар насеља

- Зграда ЈЛС Сечањ

Сажет опис ЈЛС под-пројекта

Пројекат обухвата уређење јавне површине у оквиру комплекса зграде општине Сечањ кроз изградњу спортског игралишта за рукомет на мултифункционалној подлози, санацију трибина и ограде, уређење зелених површина са садњом новог зеленила, системом за заливање, као и реконструкцију осветљења и унапређење саобраћајне сигнализације у зони локације.

Постојеће стање

Предметна локација налази се на КП 377/1 и 377/3 КО Сечањ, у близини центра насеља, у оквиру дворишта објекта ЈЛС Сечањ. Парцела је правилног облика површине око 2.077 m² и има приступ јавној саобраћајници. На локацији се налази постојеће бетонско игралиште са трибинама и оградом, до кога води бетонска приступна стаза. Игралште је осветљено рефлекторима постављеним на четири метална стуба висине 10 m. Зелене површине заузимају око 109,62 m² и чине их травни покривач и постојеће четинарско жбуње и дрвеће које се задржава у оквиру пројектованог решења.

Пројектно решење

Пројектом је предвиђена изградња спортског игралишта за рукомет површине 861 m² са мултифункционалном спортском подлогом од монтажних ПП плоча. Планирана је санација постојећих трибина постављањем нових седишта (210 ком), као и репарација и фарбање ограде уз спортски терен.

У оквиру уређења зелених површина предвиђена је садња 37 садница жбунастих врста (Prunus laurocerasus – 18 ком, Chamaecyparis pisifera &#39;Filifera Aurea&#39; – 12 ком и Juniperus media – 7 ком). Постојећи систем расвете се задржава, уз замену рефлектора на четири постојећа стуба и постављање укупно 16 нових LED рефлектора, као и антикорозивну заштиту и фарбање стубова.

Пројектом је предвиђено и унапређење саобраћајне сигнализације у зони игралишта, укључујући обележавање зоне школе и обнову хоризонталне сигнализације на коловозу.

Потпројекат 10: „Изградња игралишта у насељеном месту Јаша Томић на КП 1249/1 и 1250/1 КО Јаша Томић“

У оквиру уређења ове површине планирана је изградња мултифункционалне спортске подлоге на слободној травнатој површини иза школе, које ће бити површине 946 m², као и асфалта око тог игралишта површине 1232 m²,. Пројектом је предвиђена изградња система осветљења. Зелене површине: ~11.973,94 m². Планира се задржавање постојећег зеленила и садња 7 стабала средњевисоких четинара и 30 садница зимзелених жбунастих врста.

Систем заливања: кап по кап

У близини реализације потпројекта се налази:

- Центар насеља

- Основна школа „ Стеван Алексић “

Сажет опис ЈЛС под-пројекта

Пројекат обухвата реконструкцију партерног уређења јавног парка у оквиру комплекса основне школе „Стеван Алексић“ у насељеном месту Јаша Томић, изградњу мултифункционалног спортског терена за рукомет и кошарку са пратећом опремом и трибинама, уређење зелених површина са садњом новог зеленила, постављање система за наводњавање и изградњу система осветљења игралишта.

Постојеће стање

Предметна локација налази се на КП 1249/1 и 1250/1 КО Јаша Томић, у центру насеља, у оквиру јавног парка који се користи као школско двориште основне школе „Стеван Алексић“. Парцеле су правилног облика укупне површине око 14.798 m² и имају приступ јавној саобраћајници.

На локацији се налази спортска хала и објекат школе, док је планирана интервенција на слободној травнатој површини иза школског објекта. Зелене површине заузимају највећи део простора (око 13.077 m²), а постојеће дрвеће и жбуње су у добром стању и задржавају се у оквиру пројектованог решења.

Пројектно решење

Пројектом је предвиђена изградња мултифункционалног спортског терена за рукомет и кошарку површине 946 m², са постављањем кошева, рукометних голова и трибина. Терен се изводи са одговарајућом подлогом и припремним слојевима (песак, тампон слој и асфалтни слој). У оквиру уређења зелених површина планирана је садња новог зеленила, и то 9 четинара (Pinus nigra), 4 лишћара врсте Prunus serrulata &#39;Kanzan&#39;, 3 стабла Betula alba и 30 садница зимзеленог жбуња Prunus laurocerasus, као и постављање система за наводњавање „кап по кап“. Игралште ће бити осветљено постављањем четири метална стуба висине 8 m са укупно 16 LED рефлектора.

У близини реализације потпројекта се налази:

- Центар насеља

- Основна школа „ Стеван Алексић“